附件1：               产品参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率主扩声专业音箱 | 15寸 | 主要特征： 15寸两分频前导式全频音箱 技术参数： 低频Low：15"*1； 高频High：1.75"*1 钛膜高音； 额定功率Long-term power（rms）：450 W； 峰值功率Peak Power Handling：900 W； 频响Frequency response：50-20 KHZ； 阻抗Impedance：8 ohm； 灵敏度Sensitivity：98 dB ； 指向性：90°× 60°； 净重：≧30Kg | 2 | 只 |
| 2 | 大功率超重低音炮 | 18寸 | 功能特征： 单18寸超低音箱 技术参数： 低频Low：18"x1； 额定功率Long-term power（rms）：600 W； 峰值功率Peak Power Handling：1200 W； 频响Frequency response：30 Hz-250 Hz(±3 dB)； 阻抗Impedance：8 ohm； 灵敏度Sensitivity：100dB SPL(1 W@1 m）最大声压 134 dB； 箱体尺寸(W×H×D)：560x690x600mm； 净重：≧46Kg; | 2 | 只 |
| 3 | 纯后级专业功放 | 数字功放 | 功能特征： 1）两通道专业功率放大器 2）风扇采用无级调速系统，根据内部温度自动改变速度； 3）完善的直流、短路、过载、超高温保护； 技术参数： 8 Ω输出功率(2×900 W)； 4 Ω输出功率(2×1200W)； 阻尼系数:＞500at 8 ohms； 频率响应:20 Hz～20 KHz:+0/-0.5 dB； 谐波失真:20 HZ～20 KHz/10 dB below rate power：＜0.05%（8 ohms and 4 ohms）， | 2 | 台 |
| 4 | 真分集U段无线话筒 | 一拖二 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： ■使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； ■真分集U段话筒，操作灵活简便； ■全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； ■采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； ■4组独立的射频中频系统，配4支独立的高增益天线； ■采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； ■采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； ■多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； ■麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； ■专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； ■独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； ■演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； ■工作距离：室内大于100米、室外260米； ■背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； ■接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 ■频率范围：UHF520-690MHz ■调制方式：宽频FM ■可调范围：50MHz ■通道数目：2×100 ■通道间隔：250KHz ■频率稳定度：±0.005%以内 ■动态范围：100dB ■最大频偏：±45KHz ■频率响应：80Hz-18Khz ■综合信噪比：>105dB ■综合失真：≤0.5% ■工作温度：-10℃～50℃ ■工作距离：≥260米 接收机指标 ■接收机方式：二次变频超外差 ■中频频率：110MHz，10.7MHz ■灵敏度：12dBμV（80dBS/N） ■无线接口：BNC/50Ω ■灵敏度调节范围：12-32dBμV ■离散抑制：≥75dB ■最大输出电平：+10dBV ■供电方式：直流12-18V500mV输入 发射机指标 ■天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 ■输出功率：高功率30mW，低功率3mW ■音头：动圈式麦克风，电容式（领夹话筒、头戴话筒） ■离散抑制：≥60dB ■供电：2节5号1.5V电池 ■使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 ■音质特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感。 ■接收机尺寸（宽×深×高）：≧480×220×40mm | 1 | 套 |
| 5 | 数字前级处理器 | X5 | 前置效果器,采用双24-bit高性能DSP，48KHz采样频率,MIC，MUSIC输入通道分别设有7段参量均衡 主输出设有15段参量均衡 | 1 | 台 |
| 6 | 电脑点歌系统 | 3T | 网络单机版本电脑点歌系统，内置硬盘，可连接网络更新及增减歌曲，带触摸屏与落地支架或者桌面支架 | 1 | 套 |
| 7 | 音响线缆及安装辅材 | 2*2.5平方 | 300芯无氧铜＋多跟抗拉丝 | 300 | 米 |